桌面宠物项目二开详细说明

这份文档不是泛泛地讲“项目结构”，而是从二次开发视角解释：

哪些文件最值得改

每个文件的职责是什么

文件内部哪些代码块最关键

新增功能时应该同时联动哪些文件

# 1. 先记住这条主线

这个项目的核心工作流非常简单：

1. `BlueTooth.c` 通过串口中断接收语音或蓝牙命令

2. 中断里修改全局状态，例如 `Action_Mode`、`Face_Mode`

3. `main.c` 主循环根据 `Action_Mode` 调用动作函数

4. `PetAction.c` 负责真正控制舵机完成动作

5. `Face_Config.c` 和 `OLED_Data.c` 负责把 `Face_Mode` 映射成 OLED 表情

6. `TIM3_IRQHandler()` 负责 LED 常亮或呼吸灯

所以几乎所有二开都能拆成下面三问：

怎么触发

触发后改哪个状态

这个状态最终由哪个函数执行

# 2. 最重要的可改文件

## `User/main.c`

这是整个工程的“动作调度中心”。

#### 主要职责

初始化舵机、OLED、蓝牙/语音串口

进入 `while(1)` 主循环

根据 `Action_Mode` 分发动作函数

在 `TIM3_IRQHandler()` 中执行 LED 灯效

#### 最关键的代码块

1. `main()` 初始化阶段

`Servo_Init()`：初始化 PWM 和舵机控制底层

`OLED_Init()`：初始化 OLED

`BlueTooth_Init()`：初始化 USART1/USART3 和中断

2. `while(1)` 里的 `if / else if` 动作分发链

这段代码本质上就是一个简化状态机。

例如：

`Action_Mode == 4` 时执行 `Action_advance()`

`Action_Mode == 13` 时执行 `Action_Hello()`

如果你新增了一个动作，主循环必须知道“哪个状态值要调用哪个函数”，所以这里一定要改。

3. `TIM3_IRQHandler()`

这是 LED 的核心逻辑：

`AllLed == 1 && BreatheLed == 0`：常亮

`AllLed == 1 && BreatheLed == 1`：呼吸灯

`AllLed == 0`：全灭

如果你要做新的灯效，比如闪烁、流水、双闪，这里是主入口。

#### 二开时什么时候改它

新增 `Action_Mode`

调整系统默认启动姿态

修改默认表情

增加新的 LED 模式

## `HardWare/BlueTooth.c`

这是项目最关键的“输入解析层”。

#### 主要职责

初始化 `USART1` 和 `USART3`

配置 GPIO、波特率、中断优先级

在 `USART1_IRQHandler()` 中解析语音命令

在 `USART3_IRQHandler()` 中解析蓝牙命令

维护多个全局状态变量

#### 这个文件里最重要的全局变量

`Action_Mode`：当前动作模式

`Face_Mode`：当前表情模式

`SpeedDelay`：移动动作延时，越小越快

`SwingDelay`：摇摆/摇尾速度

`WeiBa`：尾巴开关

`AllLed`：总灯开关

`BreatheLed`：呼吸灯开关

`Sustainedmove`：是否连续运动

#### 最关键的代码块

1. `BlueTooth_Init()`

负责配置：

`USART1`：语音模块

`USART3`：蓝牙模块

串口对应 GPIO

串口接收中断

如果以后你要换串口、换引脚、换蓝牙模块，第一处要看这里。

2. `USART1_IRQHandler()`

语音命令入口。

它的逻辑模式很固定：

收到一个命令字节

判断是哪个命令

修改 `Face_Mode`

调 `Face_Config()`

修改 `Action_Mode` 或灯光状态

3. `USART3_IRQHandler()`

蓝牙命令入口。

和语音逻辑基本一致，最大差异是：

蓝牙会把 `Sustainedmove = 1`

语音会把 `Sustainedmove = 0`

这就是为什么蓝牙更像“持续控制”，而语音更像“单次触发”。

#### 这里最值得注意的复杂点

当前代码多次调用 `USART_ReceiveData()` 直接比较命令值，没有先读到局部变量。

从工程稳定性角度，建议后续重构成：

uint16_t cmd = USART_ReceiveData(USARTx);

switch (cmd) {

...

}

这样更清晰，也更安全。

#### 二开时什么时候改它

新增语音命令

新增蓝牙命令

修改已有命令和功能的映射关系

增加新的调速命令

增加新的表情切换逻辑

增加新的灯效控制命令

## `HardWare/PetAction.c`

这是动作实现层，也是二开最常改的文件之一。

#### 主要职责

通过控制 4 个主舵机和 1 个尾巴舵机实现所有动作

定义前进、后退、转向、摇摆、摇尾、打招呼、伸懒腰等动作函数

#### 文件内部怎么理解

你可以把它看成“动作脚本集合”。

每个动作函数其实都是：

让某个舵机转到某个角度

延时一段时间

再让另一个舵机转到另一个角度

按序重复

#### 重要动作类型

1. 静态姿态类

`Action_relaxed_getdowm()`

`Action_sit()`

`Action_upright()`

`Action_getdowm()`

特点：执行一次到位，主要决定“宠物摆什么姿势”。

2. 持续动作类

`Action_advance()`

`Action_back()`

`Action_Lrotation()`

`Action_Rrotation()`

`Action_Swing()`

`Action_SwingTail()`

特点：内部一般有 `while(Action_Mode == X)`，会持续执行，直到有新命令把 `Action_Mode` 改掉。

3. 单次表演类

`Action_JumpU()`

`Action_JumpD()`

`Action_Hello()`

`Action_stretch()`

`Action_Lstretch()`

特点：执行一个完整动作序列后，通常会自动切回其他状态。

#### 文件里几个复杂代码块的含义

1. `while(Action_Mode == X)`

表示这个动作会持续跑，不是“一次性动作”。

2. `PAnumbers` 和 `Sustainedmove`

这组变量组合起来决定：

是走固定几步就停

还是一直走，直到蓝牙松手或新命令打断

3. `TiaoTurn` / `TiaoTurn2`

用于前跳、后跳时左右脚交替，避免每次都从同一边起步。

4. `WeiBa == 1` 的判断

表示如果尾巴开关打开，某些姿态动作结束后会自动转入尾巴动作模式。

#### 二开时什么时候改它

新增动作

优化动作姿态

调整动作节奏

改善动作是否流畅

调整哪个动作结束后切换到什么状态

## `HardWare/PetAction.h`

#### 主要职责

对外声明 `PetAction.c` 里的动作函数

#### 二开时什么时候改它

每次新增动作函数，都要在这里补声明

这个文件本身不复杂，但它是“让主循环能看到新动作”的必要一环。

## `HardWare/Face_Config.c`

这是“表情映射层”。

#### 主要职责

根据 `Face_Mode` 决定 OLED 显示哪张图

#### 最关键的代码块

if(Face_Mode == 0) { ... }

else if(Face_Mode == 1) { ... }

...

这段代码本质上就是：

表情编号

对应图像资源

#### 当前含义

`0`：睡眠

`1`：发呆/盯眼

`2`：开心

`3`：狂热

`4`：非常开心

`5`：眼睛

`6`：打招呼

#### 二开时什么时候改它

新增 `Face_Mode`

修改某个状态对应的表情

同一个动作想换成不同表情

## `HardWare/OLED_Data.c`

这是图像资源层。

#### 主要职责

存储表情图像数组

存储字模、字符图案等 OLED 数据

#### 最关键的代码块

`const uint8_t Face_sleep[]`

`const uint8_t Face_happy[]`

`const uint8_t Face_hello[]`

其他 `Face_*` 数组

如果你要把现在的宠物脸换成你自己的脸、眼睛、表情动画，改的就是这些数组。

#### 二开时什么时候改它

替换已有表情图

新增表情图

新增图标或自定义显示素材

#### 注意点

这个文件非常占 Flash。

如果你新增很多表情、动画帧、图标，程序空间会明显变大。

## `HardWare/Servo.c`

这是舵机抽象层。

#### 主要职责

把“角度”转换成 PWM 比较值

屏蔽不同舵机方向差异

#### 最关键的代码块

例如：

PWM_SetCompare1(Angle / 180 * 2000 + 500);

PWM_SetCompare2((180 - Angle) / 180 * 2000 + 500);

含义是：

左侧舵机直接映射

右侧舵机做反向映射

这能保证你在动作层写“90 度”时，左右两侧在机械含义上尽量一致。

#### 二开时什么时候改它

某个舵机方向反了

舵机中位不准

舵机整体角度区间要重新校准

## `HardWare/PWM.c`

这是 PWM 和定时器配置层。

#### 主要职责

初始化 TIM2 / TIM3

初始化 GPIO 复用输出

配置各个 PWM 通道

提供 LED 和舵机的 compare 设置函数

#### 关键资源映射

`TIM2 CH1-CH4`：4 个主舵机

`TIM3 CH1`：尾巴舵机

`TIM3 CH3 / CH4`：LED1 / LED2

#### 二开时什么时候改它

换定时器

换 PWM 引脚

改 LED 通道

改 PWM 频率

这是硬件绑定层，改动后通常要一起检查：

`Servo.c`

实物接线

主循环和动作层是否仍对应正确

## `HardWare/OLED.c`

这是 OLED 通用驱动层。

#### 主要职责

模拟 I2C

控制 OLED 初始化

提供图像、字符、图形绘制 API

#### 当前项目实际用得最多的函数

`OLED_Init()`

`OLED_Clear()`

`OLED_ShowImage()`

`OLED_Update()`

#### 二开时什么时候改它

OLED 接线变更

要把显示从“纯图片”升级为“图片 + 文本”

要扩展更多显示能力

一般情况下，它不是最先需要改的文件。

## `HardWare/Delay.c`

#### 主要职责

提供阻塞式延时函数

#### 它为什么重要

因为动作流畅度高度依赖它。

`PetAction.c` 里大量的 `Delay_ms()` 决定了动作节奏。

#### 二开时什么时候改它

通常不建议动。

除非你准备把整个动作系统重构成非阻塞式状态机。

# 4. 常见新增功能应该怎么改

## 新增动作

要改：

`HardWare/PetAction.c`

`HardWare/PetAction.h`

`User/main.c`

`HardWare/BlueTooth.c`

逻辑顺序：

1. 写动作函数

2. 暴露函数声明

3. 让主循环能分发到它

4. 给它一个命令入口

## 新增语音或蓝牙命令

优先改：

`HardWare/BlueTooth.c`

如果这个命令只是复用现有动作：

只改 `BlueTooth.c` 往往就够了

如果这个命令触发全新动作：

还要联动 `PetAction.c / PetAction.h / main.c`

## 新增表情

要改：

`HardWare/OLED_Data.c`

`HardWare/OLED_Data.h`

`HardWare/Face_Config.c`

`HardWare/BlueTooth.c` 或其他触发表情状态的地方

## 修改舵机方向或角度基准

如果只是某个动作不自然：

改 `PetAction.c`

如果是某个舵机在所有动作里都方向不对：

优先改 `Servo.c`

如果是引脚或定时器都变了：

改 `PWM.c`

## 新增灯效

要改：

`User/main.c` 里的 `TIM3_IRQHandler()`

如果还要通过命令控制它：

联动 `HardWare/BlueTooth.c`

# 5. 最值得解释的复杂代码块

## 复杂块 1：主循环里的动作分发

这块虽然看起来只是长长的 `if / else if`，但它的实际作用是：

把“状态值”翻译成“具体动作函数”

它就是整个项目的中央调度表。

## 复杂块 2：串口中断里同时改 `Face_Mode` 和 `Action_Mode`

这说明系统设计思路是：

命令来了以后，不是先做动作后做显示

而是中断里立即切表情，并设定后续动作状态

也就是说，显示和动作在逻辑上是并行切换的。

## 复杂块 3：持续动作里的 `while(Action_Mode == X)`

这表示：

当前动作会持续执行

什么时候停，不由动作函数自己决定

而是由外部中断发来的新命令来改变 `Action_Mode`

这也是为什么蓝牙连续控制能成立。

## 复杂块 4：`Sustainedmove`

这个变量是“单次触发”和“持续触发”的分界线。

语音：一般一次说一个命令，所以置 `0`

蓝牙：往往是按住或连续发命令，所以置 `1`

动作函数里据此判断是执行几次后自动停下，还是持续执行。

## 复杂块 5：`Servo.c` 里的角度反向换算

这个逻辑的价值很大。

它把机械结构上的“左右方向相反”隐藏在底层驱动里，而不是把这种复杂性暴露给每一个动作函数。

这样动作层可以更专注于“姿态设计”，而不是“这边要正转，那边要反转”。

# 6. 二开建议顺序

如果你准备系统性读懂并改这个项目，推荐顺序是：

1. `HardWare/BlueTooth.c`

2. `User/main.c`

3. `HardWare/PetAction.c`

4. `HardWare/Face_Config.c`

5. `HardWare/OLED_Data.c`

6. `HardWare/Servo.c`

7. `HardWare/PWM.c`

这个顺序的好处是：

先看“怎么触发”

再看“怎么分发”

再看“怎么执行”

最后看“怎么显示”和“怎么落到硬件”

# 7. 开发时最容易踩的坑

只在 `PetAction.c` 新增动作，但忘了在 `main.c` 加状态分发

只在 `BlueTooth.c` 加命令，但忘了在 `PetAction.h` 声明新函数

换了 OLED 图但忘了在 `Face_Config.c` 建立映射

动作不对却直接改 `Servo.c`，导致所有动作一起被影响

改了 `PWM.c` 的引脚或通道，但没同步确认接线和舵机映射

# 8. 一句话总结

这个项目做二开时，最关键的理解方式不是“每个文件分别是什么”，而是：

命令从哪里进来

状态在哪里被改

主循环怎么根据状态调度

动作具体在哪里执行

显示和灯效怎么跟着状态变化

只要把这条链路弄清楚，你后面不管是加动作、加表情、加命令、改灯效，都会非常快。